实验名称     负反馈放大器

- 实验目的：

- 1.掌握电压串联负反馈放大电路性能、指标的测试方法；

- 2.通过实验掌握电压串联负反馈对放大电路性能、指标的影响；

- 掌握负反馈放大电路频率特性的测试方法。

- 3.了解电路理论值和实测值之间存在误差以及误差原因分析方法。

- 实验仪器：

- SDG1025函数/任意波形发生器

- SDS1102A数字式双踪示波器

- SPD3303X-E直流电源

- 负反馈放大器模块

- 数字万用表

- 实验原理、实验内容及数据处理：

- 实验原理

- 负反馈对放大电路性能的影响：

- 1.提高放大倍数的稳定性

- 2.减小非线性失真和抑制干扰（只能减小反馈环内产生的非线性失真，如果输入信号本身就存在失真，负反馈则无能为力）

- 3.提高反馈环内噪声比

- 4.改善放大电路频率特性

- 5.改变输入、输出电阻

- 输入电阻：串联（增大）、并联（减小）

- 输出电阻：电压（减小）、电流（增大）

- 两级基本放大电路

- 负反馈电路

- B.实验内容

- 1.电路连接及静态工作点调试

- 合上K1和K3，断开K2和K4，构成基本放大电路；

- 调节函数/任意波形发生器，使得Us=5mV，频率1kHz；输入电压用示波器交流档测试（示波器CH1）接J1，地线（黑夹子）接电路板GND；

- 将输出信号送至示波器，（示波器CH2）接J8，地线（黑夹子）接电路板GND；

- 调节Rw，使得输出波形不失真。

- 测量静态工作点

- 在第一步的基础上，断开信号源，采用万用表电压档测试两级电路的静态工作点。

- 注意：整个测量过程中可变电阻不可再调整！

- 3.测试基本放大器的各项性能指标

- 在上述静态条件下，连接信号源，保持Us=5mV，频率1kHz，用示波器的交流档测量Us、Ui 、Uo以及连接RL（合上K4）时的输出电压UoL的值，测试结果记录表2。

- 注意：整个测量过程中可变电阻不可再调整！

- 测量负反馈放大器的动态性能指标

- 在上述静态条件下，将电路改成负反馈放大电路，即断开K1和K3和K4 ，合上K2，

- 保持Ui=1mV，频率1kHz，重复步骤3，用示波器的交流档测量Us、Ui 、Uo以及连接RL（合上K4）时的输出电压UoL的值，测试结果记录表2。

- 在上述条件下，保持Ui不变，然后增加和减小输入信号的频率，找出上、下限频率fH和fH，数据记录在表3中。

- 实验结果及讨论：

- 通过本次实验，了解了负反馈放大器的相关原理，对学习模电相关知识有很大帮助，并对实验仪器的使用更为熟练